Hajdúhegy Városrész

Rózsásdűlő utca – Petőfi Sándor utca –városrészhatár által határolt (a Hajdúhegy és a Szépasszonyvölgy között) tömbjének

Településszerkezeti tervi, Szabályozási Tervi módosítása és Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

| Generál tervező: F ő é p í t é s z i C s o p o r t |  | Megbízó: Eger M J V Polgármesteri Hivatal Eger, Dobó tér 2. Megbízó képviselője: Habis László polgármester Rátkai Attila főépítész Vezető tervező: Wolf Beáta TT1-É-01-2384/11 |
| --- | --- | --- |

Eger MJV Településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása
a Hajdúhegyi városrészben, a Rózsásdűlő utca – Petőfi Sándor utca  – Hajdúhegy és a Szépasszonyvölgy közötti városrészhatár – a 3727/2 hrsz-ú és 3728/5hrsz-ú magánútak által határolt tömbjére.

Összesített tartalomjegyzék

- Határozattal jóváhagyandó munkarészek

Eger, MJV Településszerkezeti tervének a Rózsásdűlő utca – Petőfi Sándor utca  – Hajdúhegy és a Szépasszonyvölgy közötti városrészhatár – a 3727/2 hrsz-ú és 3728/5hrsz-ú magánútak által határolt tömbre vonatkozó módosítása.

A módosulás településszerkezeti tervi leírása

II.	Rendelettel jóváhagyandó munkarészek

EGER, MJV építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása - …/2011. (… …) számú rendelete

Eger MJV Helyi Építési szabályzatának módosítása

M 1.19 jelű módosító szabályozási tervlap		M1:2000

III.	Alátámasztó munkarészek

Előzmények

Tervkészítés célja és indoklása

A módosítással érintett terület lehatárolása, jellemzői

Érvényben lévő, a területet érintő rendezési tervek

Módosítással érintett terület tervezett változása

Közműkivágatok

IV.	Rajzi mellékletek

Tulajdonvizsgálat					M1:2000

Eger MJV önkormányzata képviselő testületének … / 2011. (… …) határozata

Eger MJV településszerkezeti tervének módosításáról a Rózsásdűlő utca nyugati oldalán a Petőfi utcától délre lévő tömböt érintően.

Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását 279/2004. (VI. 24.)

1. Belterületi határváltozás: a Szépasszonyvölgy városrészhez tartozó 22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú, volt zártkerti telkek keleti telekhatáráról a tervezett belterületi határ a nyugati telekhatárra kerül. A változással a belterület 1764m2-rel növekszik

A belterülethez kapcsolódóan a 22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú telkek beépítésre szánt területté változnak.

2. Városrész határának változása:

A Hajdúhegyi városrész 22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú telkekkel bővül, a városrészhez kapcsolódó terület 1764m2. A növekménnyel megegyező mértékben a Szépasszonyvölgy városrész területe csökken.

3.Területfelhasználás módosulása: A 22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú volt zártkerti ingatlanok beépítésre nem szánt erdőterületi besorolása beépítésre szánt, általános jellegű kertvárosias lakóterületi terület-felhasználási besorolásba kerül.

4. Az átsorolás eredményeként a biológiai aktivitási érték egyensúly az alábbiak szerint változik:

|  | területnagyság | értékmutató | Biológiai aktivitási érték |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelenlegi használat |  |  |  |
| Erdőterület 22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú telek | 0,18 ha | 8 | 1,44 |
| Tervezett használat |  |  |  |
| Kertvárosias lakóterület (22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú telkekre) | 0,18 ha | 3,6* | 0,65 |
| Biológiai aktivitási érték mérleg |  |  | -0,79 |

* az értékmutató a 60%-os zöldfelületi mérték minimumra korrigált érték

A biológiai aktivitási érték csökkenése a Délkeleti Külterületi Szabályozási Terv révén keletkezett +351 többlet terhére érvényesíthető.

5. A fenti változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére (úthálózati hierarchiára, közműhálózati rendszerre), az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre.

Jelen határozat melléklete a TSzT-m1-2011 jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik.

Habis László						Dr. Kovács Luca

Polgármester							Jegyző

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2011. (… …) önkormányzati rendelete

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel megállapított, és többször módosított Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzata módosításáról

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati rendeletmódosítást állapítja meg.

1. §

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (a) bekezdése kiegészül az at. ponttal:

„a)	Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) az alábbi városrészekre és területekre terjed ki:

„at)	M1.19 jelű	a Hajdúhegy városrész, Rózsásdűlő utca nyugati oldalán a Petőfi utcától délre lévő tömböt érintő területre”

2. §

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdés Lke jelű kertvárosias lakóterületek (Lke) építési övezetei táblázat kiegészül a következő sorral:

| Építési övezet, övezet jele (SZT szerint) | Építmény elhelyezésére vonatkozó előírások |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési mód | Legnagyobb beépítettség (%) | Legnagyobb építmény-magasság (m) | Kialakítható legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| Lke/O-30-6,0-700 | O | 30 | 6,0 | 700 | 50 |

3. §

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 15.§ (4) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

n) „A kialakult beépítésű oldalhatáron álló építési övezetben a 10%-ot meghaladó lejtésű teleknél az övezetre meghatározott legnagyobb építménymagassági értéket a lejtő felőli homlokzati oldalon legfeljebb 0,6m-rel lehet túllépni.”

4. §

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 15.§ (4) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

u) „Az építési övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterületet 2-szeresen meghaladó telken, a kialakuló beépítés legfeljebb a minimális telekterülethez tartozó beépítési mérték 2,5- szerese lehet.”

5. §

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 30.§ (2) bekezdése a d) ponttal kiegészül:

„Az 1. § (1)-ben lehatárolt területen a telkek építési módja az OTÉK alapján, a TSZT-ben elfogadott előirányzatokat is figyelembe véve a következő lehet:

„d) oldalhatáron álló.”

6. §

A 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 31.§ (5) bekezdése a c) ponttal kiegészül:

„c) oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkert nem lehet kevesebb az építési övezetekre előírt építménymagasság 2/3-ánál, de legalább 5m.”

7. §

(1) A rendelet 55. § (3) bekezdés hatálytalanító felsorolása kiegészül n) ponttal:

„n) A rendelet 1. számú mellékletét képező M1.19 jelű tervlapon lehatárolt területre a korábban készült 26/2001. (VII. 13.) rendelettel elfogadott szabályozási tervi rendelkezések hatályukat vesztik.”

(2) E rendelet a kihirdetést követő 30 napon lép hatályba. A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet a hatályba lépést követő második hónap első napján hatályát veszti.

Kihirdetés: …………………………….

| Habis László | Dr .Kovács Luca |
| --- | --- |
| Eger MJV polgármestere | Eger MJV jegyzője |

Eger , 2011. ………… ……………

Eger MJV helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a Hajdúhegyi városrész részterületén, a Rózsásdűlő utca nyugati oldalán a Petőfi utcától délre lévő tömböt érintően

Alátámasztó munkarészek

Előzmények

Egyedi indítványban kérelmezi a 22550/18 és 22550/19 hrsz-ú külterületi ingatlanok tulajdonosa a jelenlegi terület-felhasználásának megváltoztatását és építési lehetőség kialakítását.

A 279/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelettel elfogadott Eger Város Településszerkezeti tervének terület felhasználása az ingatlanokat erdőterületnek jelöli.

Az érintett ingatlanokkal sem a hatályos Hajdúhegyi városrész, sem a Szépasszonyvölgy Szabályozási Terve nem foglalkozik. A földhivatali besorolás szerint zártkerti ingatlanok együttesének szabályozása mint egy zárvány jött létre, a két városrész között. A Kérelmező a tulajdonában lévő külterületi ingatlan belterületbe vonásával és az egymás mögötti, már belterületi 3584 hrsz.-ú ingatlanához csatolva szeretne – több generációs – lakóépületet kialakítani.

A Településszerkezeti terv módosítása, továbbá szabályozási terv készítése szükséges ahhoz, hogy a tervezett beruházás megvalósítható legyen.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága a fejlesztési elképzeléseket megtárgyalta és elvi hozzájárulását adta a TSzT, Eger Helyi Építési Szabályzatának és a Hajdúhegyi városrész részterülete Szabályozási Tervének módosítására.

Eger Közgyűlése 27/2008. (VI.27.) számú rendeletével fogadta el az egységes Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), és 11 városrészre vonatkozóan a szabályozási tervet. A 11 városrészhez nem tartozott a Hajdúhegyi városrész területe. Ennek ellenére a 27/2008. (VI.27.) számú rendelet elfogadását követően készülő szabályozási terv-módosítások – a korábbiaktól eltérően - már nem önálló rendeletként, hanem ezen egységes szabályzatba beépülve, rendelet-módosításként kerültek és kerülnek elfogadásra.

Jelen tervezési feladatot Eger MJV Főépítészi csoportja készíti. Mivel a módosítás a településszerkezeti tervet is érinti teljes körű egyeztetési eljárás lefolytatása, (Étv- 9.§ (2), (3), (4) bekezdése szerint) válik szükségessé.

Jelen dokumentáció keretében az OTÉK 2.§ (6) bekezdése szerint meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei nem kerülnek kidolgozásra, amelyekre az új módosítási változtatásnak nincs hatása. A szabályozási terv módosítása a tervező részére adatszolgáltatásként átadott ingatlan-nyilvántartási alaptérképre készült.

- Tervkészítés célja és indoklása

A zárványként kimaradt, a lakótelkekhez szervesen kapcsolódó ingatlanok terület-felhasználási átsorolása és az azonos tulajdonban lévő telkek egységes használhatóságának biztosítása a cél, a jogos magán és közérdek összehangolásával. A módosítás révén a területhasználati intenzitás nem növekszik, változás közterületi és közműhálózati fejlesztést nem generál. Településképi feltárulást, tájképi megjelenést a módosítás negatív irányba nem változtatja meg a terület domborzati és telekszerkezeti adottságainál fogva.

A rajzi, szöveges szabályozás és a valóságos állapot közötti ellentmondás a TSzT módosítás, a szabályozási terv és az építési szabályzat módosítása révén oldható fel.

- A módosítással érintett terület lehatárolása, jellemzői

A Szépasszonyvölgy és a Hajdúhegy városrész határán helyezkedik el a módosítással érintett terület. A Rózsásdűlői vegyeshasználatú lakóutca emeletes lakóépületei a dombra felfutó lakóutcákat (Petőfi u., Bethlen u., Hét vezér u., Fejedelem u., Honfoglalás u.) karéjszerűen zárja le. A lakótelkek mögött zárványtelkek, volt zártkerti és belterületi telkek vegyesen helyezkednek el közterületi út kapcsolat nélkül. Megközelítésük csak az előttük azonos tulajdonban lévő lakótelken keresztül, vagy a Rózsásdűlő utcára kifutó, nyél jellegű magánúton használatával biztosított.

- A területre vonatkozó hatályos rendelkezések

Az Országos Területrendezési Tervvel és Heves megye Területrendezési Tervével az összhangot Eger, MJV Településszerkezeti Terve biztosítja.

A módosítással érintett terület a Térségi Szerkezeti Terv szerint városias települési térség része, így a zártkerti telkek belterülethez csatolása nem változtatja meg a városias települési térség nagyságát és a térségi övezetek rendszerrét.

Az érintett területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

- Eger MJV településszerkezeti terve 279/2004.(VI. 24.) számú önkormányzati határozattal elfogadva,

- Hajdúhegy városrész, 26/2001. (VII. 13.) számú rendeletével megállapított építési szabályzat és szabályozási terve.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

A tervezési terület a dombtető kelet felé lejtő oldalán helyezkedik el. A Rózsás dűlő utcával közvetlenül határos teleksor besorolása általános jellegű kertvárosias lakóterület. A Petőfi Sándor utcától induló és a völgy, a Tulipánkert utca irányába ereszkedő magánúttal határos 2 volt zártkerti telek, valamint a Szépasszonyvölgy felé lejtő kertek erdőterületi besorolásba tartoznak. A terület a domboldal alá húzódó pincékkel nem érintett, a völgy felé lejtő, meredek, csúszásveszélyes területtől északkeletre helyezkedik el.

A két zártkerti telek ékszerűen nyúlik be a beépítésre szánt lakóterület és központi vegyes terület közé, erdőterületben tartása településszerkezeti szempontból nem indokolt. Önálló megközelítési lehetősége, útkapcsolata nincs, domborzati viszonyai miatt új kiszolgáló út a területhez nem vezethető. A zárvány erdőterület kertvárosi lakóterületbe történő átsorolása indokolt.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

A Szabályozási Terv a belterületi határ és a városrészhatár mentén szabályozott. Megtartotta a Rózsás dűlő utca meglévő, kialakult szabályozási szélességét. A jelenlegi közterületi szélesség és forgalomtechnikai kialakítás vegyeshasználatú lakóutcának felel meg. A közlekedéshálózati szerepkör és meglévő közterületi szélesség megváltoztatását a jelenlegi és várható forgalomnagyság nem teszi szükségessé. A hatályos szabályozási terv a lakótelkek mögötti zárványtelkek megközelítésére új köz, vagy magánútnyitás lehetőségét nem rögzíti. A kialakult beépítési karakter nem is indokolja. A zárványtelkek hasznosíthatósága az egymás mögött lévő és azonos tulajdoni viszonyokkal rendelkező telkek összevonási lehetőségét teszi szükségessé. A telkek kisvárosi jellegű építési övezetbe kerültek, így a szabályozási terv szerinti besorolás és a településszerkezeti tervi besorolás között nincs összhang.

kivonat a hatályos HÉSZ-ből

Az építési övezeti besorolás szerint a tömbön belül csak földszintes épület építhető, illetve a meglévő lakóházak csak földszintes tömeggel bővíthetők. A Rózsásdűlő utcában a meglévő lakóépületek kivétel nélkül mind emeletesek. A kialakult beépítési tömegarány a terepviszonyokhoz való igazodás eredménye.

- Módosítással érintett terület tervezett változása

Mind a településszerkezeti terven, mind a szabályozási terven javasolt a terület-felhasználási átsorolás, vagyis az erdőterület helyett kertvárosi lakóövezeti használat lehetővé tétele. A belterületi határ és városrészhatár délre helyezése lehetővé teszi az egymás mögött lévő telkek összevonhatóságát.

Az övezeti besorolás meghatározásánál a hatályos HÉSZ rendelkezéseihez szükséges igazodni. A 2001-ben készült szabályozási terv önállóan nem módosítható az egységes szerkezetű szabályozás törvényi feltétele miatt. A korábban kisvárosi lakóterület kertvárosias övezetbe kerül. Beépítési mértékének felsőhatára nem változik, 30% marad. Az oldalhatáron álló beépítési mód megőrződik. Az építménymagasság felső határa 6,0m marad. A kialakult állapot és a korábbi szabályozás közötti ellentmondás volt a hatályos Hajdúhegyi szabályozási terv földszintes épületlétesíthetőségére szabályozott. A Rózsásdűlő utcának módosítással érintett szakaszán nincs földszintes épület, a domborzati adottságok miatt az emeletes, esetenként a tetőtér beépítése is jellemző. A szabályzatból kikerül a földszintes korlátozás.

A Rózsásdűlő utcára a legfeljebb 5m-es előkert a jellemző. A hatályos HÉSZ rendelkezései szerint a kertvárosias lakóövezetben a beépítés mélysége legfeljebb 35m lehet.

A Rózsásdűlő utca és a Szépasszonyvölgyben lévő Tulipánkert utca közötti rálátási és kilátási kapcsolatrendszert az alábbi terepmetszet mutatja be.

A völgyből, illetve a Tulipánkert utcából a Rózsásdűlő utca, Petőfi utcai végénél a beépülésre nincs rálátás. Az utca a gerinc mögött helyezkedik el, így a terep ezen a részen a belváros felé lejt. Az új épület nem kerül a völgy felöli látótérbe, a 6,0m-es építménymagassági felsőhatár és a 35m-es építési mélység kihasználása esetén sem. A terepmetszet idealizált helyzetet ábrázol. A Tulipánkert utca ezen szakasza és a volt bankterület között meglévő erdősáv húzódik. Az erdősáv a tájképvédelmi viszonyokat még kedvezőbbé teszi. A lombkorona magassága az épületekre való rálátást megakadályozza, a kilátás vonalát a völgy fölött vezeti el. A módosítással érintett telkek tájképileg nem kitett helyen találhatók.

A módosítás részeként megengedett telekösszevonás tájképvédelmi szempontból nem eredményez kedvezőtlen megoldást.

A terület használata jelenleg kert, a területfelhasználási besorolástól függetlenül. A módosítást követően a 35m-es építési hely határt meghaladó telekrész lakókertté válik. Természetvédelmi szempontból értéke nem változik.

## Örökségvédelmi hatástanulmány

Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készült az egész közigazgatási területre az érvényben lévő településrendezési eszközök készítésekor 2004.-ben. A településszerkezeti tervlap ábrázolja a régészeti lelőhelyeket, ezek egyike sem érinti jelen módosítás területét.

A szabályozással érintett területeknek nincs érintettsége „épített örökség” szintjén. Sem országosan, sem helyileg védett épület, egyedi tájérték nincs a területen, műemléki környezet nem érinti. A Tulipánkert utcai műemléki pincéknek nincs kihatása a módosítással érintett területre. A szabályozás övezeti besorolása nem hat kedvezőtlenül a település térbeli megjelenésére, feltárulására.

## Tájrendezési és környezetalakítási javaslat

Környezeti vizsgálat

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet), melynek 1.§. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni.

A lakótelkekhez kapcsolódó, kertként használ ingatlanok lakóterülethez sorolása kis jelentőségű változás. Táj és természetvédelmi, környezetvédelmi hatása nem jelentős.

A kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglaltak mérlegelése alapján, illetve a fentiek értelmében jelen településrendezési eszközök módosításához, illetve kidolgozásához környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Táj és természetvédelem

A területen és a szomszédságában védett, illetve védendő természeti érték nincs. A területet az országos ökológiai hálózat és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” területek nem érintik.

A terület fejlesztése és későbbi üzemelése kapcsán a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható. A jelenlegi kerthasználat a lakótelek részeként is megmarad. Az átalakulás településképi szempontból illeszkedő. Az építési telkekhez kapcsolódó felületen, az új építési telkek kötelező zöldfelületein nagyobb ökológiai értékkel rendelkező, tájhonos fajokból álló cserje- és lombkorona szint telepíthető, a növény-borítottság egész évben biztosítható.

Zöldfelületek, Biológiai aktivitás érték változása

A módosítás kapcsán a biológiai aktivitás érték az átsorolás eredményeként csökken, mivel a belterület az érintett telkekkel növekszik, új beépítésre szánt terület kijelölésére került sor. A biológiai aktivitás szempontjából az aktívabb erdő besorolású terület csökken, a lakótelkek területe, nagysága növekszik. Az építési telkek kötelező zöldfelületén többszintes fás-cserjés felületek, telekrészek alakulhatnak ki, így a biológiai aktivitási érték a meglévő tényleges állapothoz képest szinten tartható.

Az átsorolás eredményeként a számított biológiai aktivitási érték egyensúly az alábbiak szerint változik:

|  | területnagyság | értékmutató | Biológiai aktivitási érték |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelenlegi használat |  |  |  |
| Erdőterület 22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú telek | 0,18 ha | 8 | 1,44 |
| Tervezett használat |  |  |  |
| Kertvárosias lakóterület (22550/18hrsz-ú és a 22550/19hrsz-ú telkekre) | 0,18 ha | 3,6* | 0,65 |
| Biológiai aktivitási érték mérleg |  |  | -0,79 |

* az értékmutató a 3 szintes zöldfelület telepítése révén korrigált érték

A biológiai aktivitási érték csökkenése a Délkeleti Külterületi Szabályozási Terv révén keletkezett +351 többlet terhére érvényesíthető.

## Közlekedési kapcsolatok vizsgálata és javaslata

A módosítás a meglévő településszerkezeti szintű úthálózati szabályozást őrzi meg, nem tartalmaz új nyomvonal kijelölést, új közterületi szélesítéseket. A tömböket határoló közlekedési közterületek korábban kiszabályozott szélességei és övezeti besorolásai megmaradnak. A módosítás a korábbi tervekben rögzített rendelkezéseket, területfelhasználási és övezeti átsorolás forgalomnövekedést nem gerjeszt nem eredményez.

## Közműellátás

Az átépülés fejlesztés és az ezt szolgáló módosítás nem eredményez olyan volumenű változást, amelyet ne lehetne kielégíteni a meglévő közmű törzshálózatról. A tömböt határoló közterületeken a teljes közműellátás biztosított. Kiépített a vezetékes ivó- és tüzivíz hálózat, a szennyvízcsatorna hálózat, az energia közművek hálózata, valamint az elektronikus hírközlési hálózat. A módosítás ebben változtatást nem eredményez.

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek a tervezési területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Pannon, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.

A tervezési területen új közcélú vezeték nélküli hírközlési létesítmény elhelyezése nem tervezett, nem engedélyezett.