- Ikt.szám: …………./2013

- …….. napirendi pont

- Előterjesztés

- A belvárosi rehabilitáció városházát érintő munkarészének kiegészítése

- (nem támogatott felújítási feladatok)

- Tisztelt Közgyűlés!

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3300 Eger, Dobó tér 2. szám alatti telken lévő műemlék jellegű környezetben fekvő, helyi védettséget élvező Városháza részleges felújítását, korszerűsítését terveztette meg. A régi Városháza épületének műemléki környezete, akadálymentes ügyfélszolgálat hiánya miatt részleges felújítása, korszerűsítése elengedhetetlenül szükséges.

- A pályázatban támogatott felújítás költsége: nettó 405.659.222,- Ft

- A támogatott kivitelezés rövid tartalma:

- -  új közösségi térrel bővül, mely a lakossági fórumok lebonyolításának biztosítása, és az ügyfelek részére történő szolgáltatási színvonal emelése miatt szükséges,

- -   belső homlokzat felújítása, ajtó- és ablakcsere

- -   belső udvar parkosítása,

- -  akadálymentes ügyfélszolgálati iroda kialakítása,

- -  gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése,

- A TÁMOGATOTT KIVITELEZÉSI MUNKÁK RÉSZLETESEN:

- Udvari homlokzat felújítása:

- A homlokzati nyílászárók felújításra, cserére szorulnak. Az egyrétegű faszerkezetű, négyzethálós megjelenésű ablakokat el kell bontani, helyettük a belső udvar majdnem az egészét uraló, gerébtokos megjelenésű, korszerű, hőszigetelt nyílászáróra cseréljük.

- A főbejárati épületrésztől nyugatra fekvő szárny földszinti – a kapualjig terjedő- szakaszán a funkciónak megfelelő nyílászáró lesz kialakítva (bejárati ajtó és ablakok helye), de megjelenése megegyezik a felújítandó gerébtokos nyílászárókéval.

- Két, eltérő színű sárga árnyalatú festést kap az épület. A lábazat sötétebb színű.

- Az alacsonyabb függőfolyosó acél gerendáinak rozsdamentesítése szükséges, majd új felületkezelés készül. A díszes lábazatok és párkányok pótlása, javítása megtörténik. A homlokzaton lévő növényzetet el kell távolítani.

- Új hőszigetelés készül a Minorita Templom felőli udvari oldalon. A többi udvari oldalon hőszigetelő rendszerű vakolat készül.

- Új több funkciós tér:

- A Megrendelő kérésére egy többfunkciós épülettel bővül a Városháza, mely az előcsarnokból, és az udvarból is közvetlenül megközelíthető. Az épületbővítmény tárgyalóként, rendezvényteremként, nagyobb lakossági érdeklődést kiváltó események lebonyolítására, esküvők utáni fogadások tartására szolgál. A telek és a telepítés adottsága miatt a főlépcső mögötti részen kerül kialakításra az egyszerű megjelenésű üvegépület, mely próbál beilleszkedni a Városháza épületegyüttesébe oly módon, hogy az üvegfalakon a meglévő épületszárnyak homlokzatai tükröződjenek vissza. A bővítmény egy zárt közlekedővel csatlakozik a meglévő épülethez, innen lehet lejutni a pincébe, és a mosdókba. A főtömegben az új közösségi tér mellett helyet kapott egy mozgáskorlátozottak számára és egy normál üzemre alkalmas vizesblokk, teakonyha, ruhatár. A lapos tetős épület extenzív zöld tetőt kap, mely kellemes látványt nyújt a felsőbb szintekről letekintve.

- Akadálymentes ügyfélszolgálat

- Az aula melletti épületrészben létesítendő akadálymentes ügyfélszolgálati iroda létesül.

- Udvar felújítás

- Kertépítészeti terv szerint készül. Az udvari közművek felújításra kerülnek. 15db gépjármű elhelyezését kell biztosítani az udvarban. Akadálymentes parkoló kialakítása közvetlenül a kapuáthajtóval szemben az udvarban történik.

- Infrastrukturális felújítás:

- Gyengeáramú rendszerek

- A kialakításra kerülő épületkomplexumban több részre bontott gyengeáramú rendszerek kerülnek telepítésre a pályázatban érintett területeken.

- Az alábbi egységek kerültek tervezésre:

- - Informatikai hálózat, amely biztosítja a számítógépes és kommunikációs kapcsolatot a rack szekrény eszközei és a fali szerelvények között,

- - Biztonságtechnikai rendszer – behatolás jelző rendszer, amely területekre bontva biztosítja az épület több szintű behatolás elleni védelmét,

- - Ügyfélhívó rendszer,

- - CCTV videó megfigyelő rendszer,

- - Audio kommunikációs rendszerek – indukciós hurok, hangtechnikai rendszer.

- Erősáramú rendszerek

- Jelen erősáramú villamos szakági terv tartalma:

- az ÉMÁSZ elszámolási fogyasztásmérő berendezéstől tápkábel kiépítése az új főkapcsoló berendezésig, az épület központi tűzvédelmi lekapcsolhatóságának megteremtésével,

- új épületi főkapcsoló és fogyasztás mérők mérőváltóit is tartalmazó berendezés létesítése külön villamos helyiségben,

- új erősáramú fővezeték hálózat tervezése a fszt., galéria, emelet, tetőtér új (ill. meglévő, átalakítandó) elosztói részére

- a fszt., galéria, emelet teljes erősáramú villamos hálózatának (vezetékek, világítás, épületgépészeti erőátvitel, kijáratmutató irányfény rendszer, szerelvények, stb.) szükség szerinti részleges, ill. teljes, megtervezése, új elosztó berendezésekkel, külön számítógépes hálózat kiépítésével az elosztóktól, (kivéve a pincét és padlás világítását)

- - a belső udvarban létesülő multifunkcionális épület helyiségeinek elektromos ellátása,

- - belső udvar parkosítása során felmerülő külső világítási igények kielégítése,

- - akadálymentes ügyfélszolgálati irodavilágítás, akadálymentes vészjelzés tervezése,

- - az épületgépészeti új hűtési rendszer ellátásának tervezése,

- - az épületgépészeti meglévő és új légkezelő rendszer ellátásának tervezése,

- A villámhárító berendezés megtervezése,

- Érintésvédelem tervei, az előzők tartozékaként.

- Épületgépészet

- Vízellátás-csatornázás

- A felújítás során csak az átalakítással érintett részeken kerülnek kicserélésre a meglevő vízvezetékek és az elektromos vízmelegítők Az újonnan építendő Többfunkciós teret új vízbekötéssel latjuk el.

- Az átalakítással érintett részeken a jelenlegi szennyvíz vezetékeket kicseréljük új szennyvíz vezetékekre Ezen kívül megtervezésre került az újonnan építendő épületrész szennyvíz élvezetese is.

- A felújítás során, az udvaron található szennyvíz hálózatot teljes egészében kicseréljük, az épületből való kilépésektől az indító aknáig elbontásra kerülnek a meglevő épített és vasbeton aknák, valamint az ezen aknákat összekötő eternit és a mar kicserélt részeken található PVC csövek is. A felújítás során a jelenlegi nyomvonal is módosításra kerül az új épületrész miatt.

- Gázellátás

- A felújítás a gazbekötést és a gázmérést nem érinti. A jelenlegi G65-os gazmerő nem kerül cserére. A merő és a kazánok közti szakaszon a vezetékek cserére kerülnek. A tervezett vezetékek anyaga és átmérője a meglevő vezetékekkel azonosak.

- Fűtés, hőenergia ellátás

- Az épületben a teljes fűtési rendszer felújításra kerül. Az épületben az irodai helyiségekbe 4 csöves CIAT Majorleni parapet fan-coil-okat helyezünk el. A kiszolgáló helyiségekbe és a folyósokra, valamint a szellőzéssel rendelkező irodákba Buderus acéllemez lapradiátorokat tervezünk.

- Az új épületrészben a kiszolgáló helyiségekben radiátoros fűtés lesz kialakítva.

- A többfunkciós térbe 4 csöves fan-coil-t terveztünk.

- Hűtés

- Az épületbe hűtést kell tervezni. Az épületben az irodai helyiségekbe 4 csöves CIAT Majorleni parapet fan-coil-okat helyezünk el.

- A többfunkciós térbe 4 csöves fan-coil-t terveztünk

- A hűtési energia biztosításához elhelyezünk egy folyadékhűtő berendezést

- Mesterséges szellőzés

- Az újonnan épülő épületrész vizesblokkjainak nincsenek ablakai, így nyílászárókon keresztül természetes módon nem tud szellőzni.

- A friss levegő bevezetés és az elszívott levegő kivezetése is az oldalfalról történik. Az oldalfalon mindkét csővezetéket hőszigetelt motoros zsaluval kell lezárni, melyeket össze kell reteszelni elektromos oldalon a szellőzőgépekkel.

- A PÁLYÁZATBAN NEM TÁMOGATOTT MUNKÁK

- A pályázati támogatásból a felújítás csak részlegesen valósulhat meg, mivel a hivatal épülete nem volt támogatható. Így csak azok a munkák támogathatók, amelyek a „funkcióbővítő” előírásnak megfelelnek és ahhoz szorosan kapcsolódnak.

- Támogatási forrás nélkül megvalósítandó, műszakilag szükséges felújítási munkák becsült költsége TERC 2012/4 árjegyzék alapján bruttó 120 millió forint.

- A meglévő épületrészekben a gépészeti és elektromos munkák után csak a nyomvonalas helyreállítást támogatják. A gépészeti és elektromos felújítási munka végzés során az épületszárnyakat ki kell üríteni, így a visszaköltözés előtt az irodák és közlekedők festés, mázolási munkáit és burkolat felújításokat célszerű elvégezni.

- Az irodák közötti jobb közlekedés biztosítása érdekében néhány kisebb átalakítást is most célszerű elvégezni.

- Az épület Minorita templom felőli homlokzatán a vakolat tönkrement, ha nem kerül felújításra, akkor már a falazat is károsodhat, ezért ennek a homlokzatnak a felújítása is szükséges nyílászáró cserékkel együtt.

- Az épület tetőhéjazata több helyen beázik, ami súlyos épületkárosodáshoz vezet (párkányok károsodása, födém és fedélszék károsodások), ennek a felújítás is szükséges.

- A Dobó téri és a Jókai utcai homlokzaton a tető hibák miatti károsodásokat meg kell szűntetni.

- Gyenge áramú rendszerek (tűz és füstjelző, riasztó, informatika) kiépítése csak a támogatással megvalósuló részeken történne, ezeket a rendszereket (tűzjelző, riasztó) a teljes épületben ki kell építeni, az informatikai hálózatot védőcsőbe kell elhelyezni, mivel jelenleg a hálózat jelentős része falon kívül van szerelve, valamint a végpontok számát is növelni kell.

- Főbb mennyiségek:

- Burkolat felújítás: 					  ~2.100 m2

- Belső falak festése: 					~13.600 m2

- Nyílászárók mázolása: 				   ~2.580m2

- Külső homlokzati festés: 				  ~1.150 m2

- Homlokzati hőszigetelés: 				     ~120 m2

- Vakolatjavítások (külső, belső):			     ~980 m2

- Vakolt párkányzatok, nyíláskeretek javítása: 		     ~150 fm

- Bádogos munka (szegélyek, csatornák): 		     ~750 fm

- Tetőhéjazat javítás, cseréje: 				     ~480 m2

- Riasztó, tűzjelző kiépítése, informatikai hálózat falba süllyesztése a teljes épületben

- Fenti munkákat a pályázati támogatással megvalósuló munkákkal együtt célszerű megvalósítani az épület szakaszos kiürítése miatt, így a költözködést „csak” egyszer kell elvégezni, ami önmagában is jelentős költséget jelent, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

- Eger, 2013. január 24.

|  | - Habis László - polgármester |
| --- | --- |

- Közgyűlési határozati javaslat:

- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitáció (ÉMOP-3.1.2/C-09-2F-2011-0001.) – Városháza részleges rekonstrukciója” projektelem felújításához kapcsolódó nem támogatott felújítási munkákra 120 millió Ft költségvetési fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetésének terhére.

- Felelős: 	Habis László

- Polgármester

- Határidő:	2013. november 30.