2. melléklet

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az állattartás rendjéről

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§

(1)	A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város bel- és külterületén az állatok elhelyezésére szolgáló építmények követelményeire.

(2)	A rendelet alkalmazása tekintetében:

a) nagytestű haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske és ezek rokonfajai, strucc, emu,

b) kistestű haszonállat: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és ezek rokonfajai, tenyésznyúl, nutria, csincsilla, róka, pézsma, nyérc, görény, méh, húsgalamb.

Az állattartás általános szabályai

2. §.

- Az állattartó köteles az állattartás alatt folyamatosan betartani az állatvédelmi és állattartási, a közegészségügyi és a környezetvédelmi előírásokat. Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni.

- Az állattartó köteles az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.

- Az állattartó köteles állatai egészségének megóvása érdekében az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.

- Ha az állattartó felhagy az állattartással, köteles gondoskodni azok elhelyezéséről.

Az állatok elhelyezésére szolgáló építményekre vonatkozó előírások

3. §

- Haszonállat elhelyezésre szolgáló helyiség istálló, ól ketrec, egyéb építményektől, műtárgyaktól, létesítményektől való távolsága:

  - nagytestű haszonállat istállója és sertésól a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától 16 m-re, fúrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 15 m-re,

  - kistestű haszonállat és egyéb állat ólja, ketrece a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától 6 m-re, fúrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 10 m-re,

  - trágya- és trágyalétároló a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától, közterülettől 16 m-re, fúrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 15  m-re helyezhető el.

- Haszonállatot tartani csak jól tisztítható, hézagmentes padozatú, szilárd burkolatú létesítményben szabad. Nagytestű haszonállat esetében a trágyalét zárt, szivárgásmentes trágyalé-gyűjtőbe kell elvezetni. A trágyát csak fedett, szivárgásmentes, szükségszerűen kezelt és fertőtlenített trágyagödörben, illetve trágyagyűjtőben lehet tárolni.

Záró rendelkezések

4. §

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az állattartásról szóló 47/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

5. §

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 33/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés f) pontja hatályát veszti.

6. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László						Dr. Kovács Luca

polgármester		                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Kovács Luca jegyző