# Műszaki leírás

Eger, Domus lépcső és csatlakozó terek

tervezésének vonatkozásában

közterület alakítási terv (KAT)

Tervszám: 18-2012 KAT

2012. szeptember hó

1.0.   Alapadatok, előzmények:

Építtető: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger Dobó István tér 2.

  - Tervezési terület, feladat, építési cél:

Tervezési terület: 4546 hrsz.

A Barkóczy utca Városfal utca közötti „Domus lépcsősor” és a csatlakozó terei a belváros gyalogosok által használt jelentős forgalmat kiszolgáló útvonala. Mivel a lépcsősor, a kőszórt betonlap és térkő burkolatú terek állapota felújításra szorulnak kiemelten fontos, hogy a műszaki tervek a megújuló belváros arculatával és a csatlakozó felújított utcák kialakításával összhangban készüljenek el. A lépcsősor és a terek átgondolt kialakításhoz közterületi alakítási terv készítése szükséges.

A terület nagyságára való tekintettel a térburkolatokra az engedélyezési és kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok építése ütemezett kivitelezéssel megvalósítható legyen – az ütemhatárokat a tervlapokon jelöltük.

A téren található szobor a vízi medencéjével a térrendezéssel együtt felújítandó. Az alkotás érvényesülése érdekében a női alak szobrot 90 fokkal el kell fordítani úgy, hogy az a tér felé nézzen.

A tervezett lépcsősor lehetőséget ad további arculatot meghatározó látványelem elhelyezésre. A lépcsőkar közepén kétsorú korlátok közötti sávban vízesés jellegű vízijáték építhető. A meglévő közműcsatlakozások rendelkezésre állnak, gépészeti akna elhelyezésére van lehetőség.

Építési ütemezés lehetőségei:

I. ütem: Lépcsősor átépítése és szobor áthelyezés, burkolat helyreállítással

II. ütem: Barkóczy utcai térburkolat felújítása I. (lépcsőhöz csatlakozó tér)

III. ütem: Városfal utcai térburkolat felújítása (térkő burkolat természetes kőburkolatból épül át)

IV. ütem: Barkóczy utcai térburkolat felújítása II. (élelmiszerbolt előtti térburkolat a buszperonig)

1.2. Meglévő közművek: A tervezési területen közüzemű vezeték találhatók.

- Vízvezeték

- Szennyvíz csatorna

- Gázelosztó vezeték

- Csapadékvíz csatorna

- Émász kábel, közvilágítás

- Hírközlő kábelek

A csapadékvíz elvezetés zárt csatornában van megoldva, ennek rekonstrukciót kell tervezni.

  - Geodézia, alaptérkép: 1: 1000 városi, 1:500 szakági térképek.

2.0. Közterület alakítási terv műszaki megoldásai:

- Helyszínrajzi kialakítás, magassági vonalvezetés, keresztmetszetek:

A tervezési terület jelentős gyalogos forgalmat bonyolít le. Az átépítést követően a tér funkciója nem változik. A Domus áruház üzleteinek, éttermek, buszpályaudvar és buszmegállók megközelítésének útvonalában továbbra is kiemelt szerep jut a lépcsősornak és a csatlakozó tereknek. Az átépítés okán a meglévő elrendezést a csatlakozó létesítmények és gyalogos forgalmi nyomvonalak figyelembevételével módosítani szükséges.

A lépcsősor a jelenlegi lépcsőhöz képest 5 m-rel déli irányba elhúzva épül, így a csatlakozó üzletek, éttermek nagy forgalma nem torlódik az átmenő gyalogos forgalommal. Mivel a lépcső meglévő helyén továbbiakban rendezett zöld felület lesz, a zöldsáv területe nem változik.

A lépcsőfellépőket és pihenők kiosztását úgy kell megtervezni hogy komfortos használatú gyalogos közlekedési szempontok érvényesülhessenek. Ez által a lépcsőkarok és pihenők hossza növekszik, a lépcsőkar két szélén és középen is korlátot kell elhelyezni, valamint ki kell alakítani az egyoldali „babakocsi rámpát”.

A térburkolatok és lépcsők burkolatmegválasztásánál figyelembe kell venni a fokozott igénybevételt.

A terek fűrészelt természetes kőburkolatból, a lépcsők tömblépcsős kialakítással épülnek természetes kőből.

Az éttermek bejárata előtt a meglévő jó állapotú térkő az egységes megjelenés miatt természetes kő burkolatból átépítendő, további átalakítást kert és tájépítész terve szerint.

A terek magassági vonalvezetése alkalmazkodik a csatlakozó bejáratokhoz, ezért a pálya szintje jelentősen nem változik. A meglévő vízelvezetési rendszer nem változik. A burkolatot a vápa vonalak felé kell lejtetni. A mélypontokban szűk résszélességű öntöttvas folyókarácsok épülnek.

A térburkolat hossz- és oldalesési korrekcióit engedélyezési és kiviteli terv szerint épülnek.  A vízelvezetés az útépítéssel együtt kiépülhet, a befogadó csatorna meglévő.

A tervezett térburkolat oldalesése  max 2,5%-os.

A hosszesés min 0,5% változó.

A tér szélessége 6,5-26,5m, a rendelkezésre álló szélesség szerint változó. A térburkolat természetes kőből készült kiemelt szegéllyel csatlakozik a zöldfelületekhez.

- Gépjármű, gyalogos és kerékpáros közlekedés felületei, burkolati tervek:

A Városfal utca felől gépjármű forgalom kizárására dézsás gömbkoronás sorfák kerülnek kihelyezésre, a Barkóczy utca felől a meglévő pollersor megmarad.

A pályaszerkezetet úgy kell megtervezni, hogy az a tűzoltó járművek felállását is a burkolat tönkremenetele nélkül kiszolgálni tudja.

A tervezett térburkolat természetes kőből készül.

A terv készítésénél a „Dobó tér – Belvárosi térsor” beruházásnál alkalmazott anyagokat, köveket javasoljuk alkalmazni.

- Kapubejárók, személy-bejárók felületei:

Az üzletek bejárói akadálymentesen csatlakoznak a térburkolathoz ezért különös gonddal kell a vízelvezetést, vápák vonalvezetését és víznyelőkiosztást megtervezni.

A térburkolat egységes rétegrenddel épül. Kőkiosztás kiviteli terv szerint készül.

- A parkolás rendje:

A tervezési terület gépjárműforgalomtól elzárt. A parkolás környező utcákban (Domus parkoló, Dr Nagy János utca) biztosított.

- A településképi megjelenés követelményei, utcabútorok:

A tereken az utcabútorok, padok, szemetesek a belvárosi rehabilitációs tervekben használt típusoknak megfelelően átépülnek.

- Közvilágítás megoldása:

A meglévő közvilágítás megfelel, kandeláberek felújítására és korszerűsítésére szakági kiviteli terv szükséges. A lépcső alján és tetején a közlekedési útvonalból a közvilágítási oszlopokat át kell helyezni – tervlapokon jelöltük.

- Közműkiváltások, létesítendő közművek, felszíni vízelvezetés:

A meglévő közmű hálózat átmérői megfelelnek, de a csatornákat és bekötéseket vízzáróság szempontjából meg kell vizsgálni, szükség esetén kiviteli terv szerint azokat fel kell újítani. A tér vízelvezetésére víznyelők épülnek, ami a meglévő hálózatra csatlakozik. A tervezett lépcsősorba eső csapadékcsatorna aknákat át kell helyezni.

- Közlekedési zöldfelületek, zöldsávok:

A lépcsősor eltolásával a zöldfelület aránya nem változik. A tervezett lépcsősor helyén kivágandó fákat pótolni kell. Kertészeti munkarész szerint.

2.1. Akadálymentesítés:

A tereken a gyalogos akadálymentes közlekedés biztosított, viszont a terek között szabványos mozgáskorlátozott rámpa kialakításra nincs lehetőség. A Buszpályaudvar déli oldala mellett azonban az utcák közötti akadálymentes közlekedés biztosított.

3.0. Tűzvédelem:

A terek tűzoltó járművek közlekedésére alkalmasak. 100 m-en belül található tűzcsap.

- Egyéb munkák:

Meglévő hirdető oszlopot az új tér elrendezéssel összhangban át kell helyezni.

Eger, 2012. október hó

Tervező: Türk Antal sk.

KÉ, VZ-T 10-0038