# Műszaki leírás

az Eger, Ostrom utca

Útépítés vonatkozásában

közterület alakítási terv (KAT)

Tervszám: 17-2008-2012 KAT

2012. szeptember hó

1.0.   Alapadatok, előzmények:

Építtető: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger Dobó István tér 2.

  - Tervezési terület, feladat, építési cél:

Az Ostrom utca jelenleg meglévő zúzottkő útalappal rendelkezik. Tervezési feladat Ostrom utca 16. sz.-ig szilárd burkolatú út tervezéséhez szükséges közterületi alakítási terv készítése.

Tervezési terület az 5693 hrsz. Ostrom utca. A 2010. évben elfogadott Közterület Alakítási Tervben az útburkolat még térkő burkolattal szerepelt.  Ennek az volt az indoka, hogy az utcában akkor még nem volt kiépítve a szennyvízcsatorna és ez a burkolat a közműbontás után eredeti állapotnak megfelelően helyreállítható. Időközben a szennyvízcsatorna megépült, további közműbontás nem várható, ezért a gépjármű forgalomnak kedvezőbb aszfalt burkolatú utat terveztünk. A járda változatlanul térkő marad. További változás az előző KAT-hoz képest a Leányka utcai csomópont kialakításánál történt. Ívkorrekcióval elérhetővé vált, hogy az Ostrom utca 1. sz. előtti fák és zöldterület megmaradjon.

1.2. Meglévő közművek: A tervezési területen közüzemű vezeték találhatók.

- Vízvezeték

- Szennyvízcsatorna

- Gázelosztó vezeték

- Csapadék csatorna

- Émász légkábel

- Invitel

- UPC föld kábel

- T-Com földkábel

- MÁV földkábel

A tervezett létesítmények nem érintenek MÁV területet.

A csapadékvíz elvezetés jelenleg is út alatti zárt csatornában és a MÁV árokban van megoldva.

  - Geodézia, alaptérkép: 1: 1000 városi, 1:500 szakági térképek.

2.0. Közterület alakítási terv műszaki megoldásai:

- Helyszínrajzi kialakítás, magassági vonalvezetés, keresztmetszetek:

A tervezett közterület jelenleg is a telkek és garázsok megközelítésére használt út terület. A tervezett út a kiszabályozott telken belül halad. Magassági vonalvezetése alkalmazkodik a terep adottságaihoz. A pálya szintje jelentősen nem változik. A terep hossz- és oldalesési egyenetlenségeit az engedélyezési és kiviteli útterv megoldja. A vízelvezetés az útépítéssel együtt kiépülhet, a befogadó csatorna meglévő.

Az útszélben tervezett víznyelők épülnek. A vasúti töltést saját burkolt árok védi. Az 5687. hrsz előtt a szűk keresztmetszet miatt az árok nyomvonalát áteresz épül.

A tervezett út egyoldali oldalesésű  2,5%-os.

Az út hosszesése 0,5-5% változó.

Az út szélessége 2,75-5m a rendelkezésre álló szélesség szerint változó.  Az út kétoldali „K” szegélyek között épülhet, így a kikerülés a padka igénybevételével biztosítható.

Útkezelő a kiviteli tervhez forgalomcsillapító küszöb tervezését is kérte.

Az útszűkületben a szabályozott forgalmat forgalmi táblákkal kell biztosítani.

Ahol az út megközelíti a vasúti árkot korlátot kell kihelyezni.

- Gépjármű, gyalogos és kerékpáros közlekedés felületei, burkolati tervek:

Az utcán a 3. sz.  ház bejáratáig 0,9 m széles járda épülhet. Innen a további szakaszon változó a járdaszélesség, de a gyalogos fellépő mindkét oldalon biztosított. Az egyik oldalon térkő burkolattal, a másik oldalon zúzottkő padkával.

A tervezett út aszfalt, a járda térkő burkolattal épül.

- Kapubejárók, személy-bejárók felületei:

A csatlakozó kapubejárók a „K” szegélyen keresztül beközlekedhetnek. A magassági vonalvezetést úgy kell megtervezni, hogy a kerítés vonalában a jelenlegi udvari szintekhez csatlakozzon. Kapubejárót érintő járda erősített szelvénnyel épül.

- A parkolás rendje:

Az utcán kijelölt parkoló nincs. A parkolást telken belül kell biztosítani, vagy legközelebb a Leányka utcán biztosított.

- A településképi megjelenés követelményei, utcabútorok:

Az utcát jellemzően csak lakosok használják. Utcabútorok kihelyezése nem szükséges, a szomszédos utcákban találhatók.

- Közvilágítás megoldása:

A meglévő közvilágítás megfelel.

- Közműkiváltások, létesítendő közművek, felszíni vízelvezetés:

A meglévő közműhálózat megfelel. A vízelvezetés megoldott. Az út vízelvezetésére víznyelők épülnek ami a meglévő hálózatra csatlakozik.

- Közlekedési zöldfelületek, zöldsávok:

A tervezett járda miatt fák kivágása nem szükséges. Egyéb helyeken az út zöld területet nem érint.

2.1 Akadálymentesítés:

Az utcán a gyalogos akadálymentes közlekedés biztosított.

3.0. Tűzvédelem:  Az út tűzoltó járművek közlekedésére alkalmas. 100m-en belül található tűzcsap.

Eger, 2012. szeptember hó

Tervező:  Türk Antal sk.

KÉ, VZ-T 10-0038