Vécsey-völgy és Bikalegelő városrész

Füzér utca – Donát utca – Faggyas utca – 0285/51 hrsz-ú tervezett gyalogút által határolt tömb szabályozási terve részmódosítása

# Alátámasztó munkarész

## Tartalomjegyzék

Előzmények

Tervezési alaptérkép

Tervkészítés célja indoklása

A rendezés várható hatása

A módosítással érintett terület lehatárolása, jellemzői

Érvényben lévő, a területet érintő rendezési tervek

A módosítással érintett terület tervezett változása

Vécsey-völgy és Bikalegelő városrész

Füzér utca – Donát utca – Faggyas utca – 0285/51 hrsz-ú tervezett gyalogút által határolt tömb szabályozási terve részmódosítása

## Előzmények

Jelen tervezési feladatot a terület tulajdonosainak kezdeményezésére Önkormányzati településfejlesztési döntés alapján készítjük el. A módosítás keretében a településszerkezeti elhatározások nem változnak, terület-felhasználási és építési övezeti besorolás nem módosul. Szabályozási terven rögzített közterületi gyalogút lehatárolás szűnik meg, valamint telken belüli építési helykijelölés változik.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága a módosítási elképzelést megtárgyalta. Elvi hozzájárulását adta Eger Helyi Építési Szabályzatának és a Vécsey-völgy és Bikalegelő Városrész Szabályozási Tervének részmódosítására, mely módosítás a magánérdek és közérdek kereteit igyekszik összehangolni.

Eger Közgyűlése 27/2008. (VI.27.) számú rendeletével fogadta el az egységes Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), és 11 városrészre vonatkozóan a szabályozási tervet. A 11 városrészhez tartozott a Vécsey-völgy és Bikalegelő területe is. Az ez után készülő szabályozási terv-módosítások – a korábbiaktól eltérően - már nem önálló rendeletként, hanem ezen egységes szabályzatba beépülve, rendelet-módosításként kerültek és kerülnek elfogadásra.

Jelen tervezési feladatot Eger MJV Főépítészi csoportja készíti. A módosítás jellege lehetővé teszi azt, hogy az Étv. 9/A § szerinti eljárást lehessen lefolytatni. A módosítás keretében a településszerkezeti terv nem változik, a kertvárosi lakóterületi terület-felhasználási besorolás megmarad, az építési intenzitást meghatározó paraméterek a lakó övezetben nem változik. Teljesül az Étv. 9/A. §-a. Így a szabályozási terv módosítás egyszerűsített két körös eljárás keretében valósulhat meg (9.§ (3) bekezdése szerinti egyeztetési szakasz kihagyásával), az Étv. 9.§ (2) bekezdése szerinti munkaindító értesítés teljes körű kidolgozással készül el. A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosul. Jelen dokumentáció keretében az OTÉK 2.§ (6) bekezdése szerint meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei nem kerülnek kidolgozásra, amelyekre az új módosítási változtatásnak nincs hatása.

## Tervezési alaptérkép

A településrendezési tervek módosítása az önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján, földhivatali nyilvántartási térkép digitális állományára készül, a hatályos szabályozási terv jelrendszerével. Az alaptérkép a magassági adatokkal és a helyszínelés aktualizálásával kiegészül.

## A tervkészítés célja - indoklása

Jelen módosítással érintett terület Eger keleti részén, a Vécsey-völgy és Bikalegelő városrészben, a meglévő belterületi határ közelében helyezkedik el. A Füzér utca – Donát utca – Faggyas utca által határolt tömbben két helyen, a keleti irányba emelkedő domboldalon, a lejtési irányra merőlegesen emelkedő összekötő gyalogút számára fenntartott, kiszabályozott telek osztja meg tömböt. Telekjogilag egyik gyalogút sem létezik, egyik sincs kiépítve, nem kialakított, de közterületi gyalogos használat céljára kiszabályozott terület. A délebbi gyalogutat meglévő tömbhatárral jelöli a szabályozási terv, a Donát utcától közel 100 m-re északra. A tervkészítés célja ezen alsó gyalogút megszüntetése, telekjogilag a nyúlványos telekállapot megtartásával, a tévesen jelölt kialakult állapot javításával.

A szabályozási terv készítésének célja, az érintett területen a tömbfelosztás megszüntetése építési paramétereknek, a szükséges közmű és infrastruktúra hálózat és környezetvédelmi keretfeltételeknek a megőrzése mellett.

A fenti módosítás az érvényben lévő településfejlesztési koncepció céljait, valamint a településszerkezeti tervet nem érinti.

## A rendezés várható hatása

A terven ábrázolt végrehajtott telekalakítás jelölése téves, emiatt a nyúlványos telek nem építési telek, nem rendezett. A telekvég és a terület rendezetté válik a gyalogút létesítés kötelezésének levételével. A 2 gyalogút kiépítése nem indokolt, a délebbi gyalogút csak az alsó és felső utcát köti össze, egyik utcában sincs gyalogos közlekedést vonzó közösségi célú létesítmény. A funkcionálisan indokolatlan gyalogút létrehozásának kényszere nem terheli az Önkormányzatot, és a módosítás révén megmaradó eredeti telekszerkezet, az övezeti besorolás szerint beépíthetővé, hasznosíthatóvá válik. A rendezés a közérdek és a jogos magánérdek közötti összhangot teremti meg.

## A módosítással érintett terület lehatárolása, jellemzői

A tervezési terület határai nyugatról a Füzér utca, délről a Donát utca, keletről a Faggyas utca északról még mezőgazdasági területként használt kertek. A határoló kiépített, közel észak - déli tengelyű utcák lakóutcák.

A területtől délre halad a Donát utca, mint települési gyűjtőút.

A terület a Donát utca irányába, dél - délnyugat felé lejt. A Faggyas utca a város fölé emelkedik, az utcából rálátás adódik a Szent Miklós városrészre és a Hajdúhegyre. A határoló közterületek szélessége a déli beépült szakaszon 9 - 10 m. A Faggyas utca déli szakasza egyoldali járdával épült ki. Az emelkedő irányába behajtókkal szabdalt zöldsáv helyezkedik el az út keresztmetszetében. Az út csapadékvíz elvezetését a lejtés irányba döntött burkolat és kiemelt szegély biztosítja. A Füzér utca kiépítettsége nem megfelelő, a közterületi szélességben az útfelület burkolata makadám jellegű, nem megoldott a járda és nincs csapadékvíz elevezetés sem. A csapadékvizek elvezetését a közterületek biztosítják a lejtés okán, így nem igény a csapadékvíz tömbön belüli átvezetése. A csapadékvizek a lejtés ellenére részben a területen tarthatók, mivel a beépítés jellemzően az 1960-as 1970-es években alakult ki szabadon álló sátortetős épületekkel. A csapadékvizek területen tartásában az oldalkerteknek, kerteknek jelentős szerepe van. A szabályozási terven jelzett déli gyalog út a nyúlványos telek része, telekjogilag szintén nem létezik, de természetben mindkét oldalán lábazatos kerítés húzódik. Az utcában haladó magasfeszültségű légvezeték tartó oszlopa nem a közterületen áll, hanem a teleknyúlvány déli részén, így hatásában a teleknyél a közterületi átjáró hatását kelti. (lásd: fotó)

Telekjogilag nincs kialakítva a tömböt érintő egyik gyalogút sem. A légifotón piros szaggatott vonallal jelzett északi nyomvonal telekjogi kialakítása és valós kiépítése továbbra is javasolt mivel tömbmélységet határol le, szerkezetileg tagolja az igénybevétel kapcsán a fejlesztésre jelölt területet, közel 240 m-nél. A nyeles telek környezete jellemzően beépült, a telek foghíjszerűen jelenik meg. A rajta lévő rossz állagú lakóházat már elbontották. Beépítetlen, kialakítatlan telkek vannak az északi gyalogút mentén. Itt a terület rendezése még nem történt meg, a gyalogút nem épült ki, a mezőgazdasági területhasználat a jellemző.

## Érvényben lévő rendezési tervek

Településszerkezeti terv, 279/2004. (VI.24.) számú Közgyűlési határozattal elfogadta el a közgyűlés. Módosította a 305/2008. (VI./26.) sz. Közgyűlési határozattal.

Az egységes Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és a 11 városrészre vonatkozóan a szabályozási terv, 27/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelettel fogadtatott el. A 11 városrész között van a Vécsey-völgy és Bikalegelő városrész is. A területre és környezetére a Donát utca keleti oldalánál telekosztása kapcsán és a Nagyeged utca város felöli kanyarulatát összekötő gyalogút megszüntetése kapcsán a 20/2010.(VI.25.) önkormányzati rendelettel és a 22/2011.(V.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott részmódosítások készültek.

## Összhang az érvényben lévő rendezési tervekkel

A Vécsey-völgy és Bikalegelő városrész Donát utcától északra lévő tömbjét a településszerkezeti terv egységesen lakóterületként kezeli. A tömbön belül településszerkezeti jelentőségű utat, gyalogutat nem jelöl ki. Így a nyúlványos telken jelölt déli gyalogút megszüntetésének településszerkezeti következményei nincsenek.

A 27/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelettel elfogadtatott szabályozási terv a tömb lakótelkeit kétféle övezetbe sorolja. A Donát utcához kapcsolódó területre a kisebb 500 m2 körüli telkek a jellemezők. Így a beépítettség felső határa ezen a területen 25%, míg az északabbra lévő nagyobb 1000 m2 körüli telkek beépítési mértékének felső határa 20%. Az eltérő adottságú telkekhez igazodik a területhasználati intenzitás. Az építési övezet határa a tévesen jelölt gyalogos átjárónál van, váltás a nyúlványos telek északi határánál jelentkezik. A tömb mindkét övezetében a szabadon álló beépítési mód a jellemző.

A domboldalhoz, a lejtésviszonyokhoz és a kilátás, rálátás védelem szempontjait is figyelembe veszi az 5 m-es építménymagassági felső határ.

## Módosítással érintett terület fejlesztési elképzeléseinek ismertetése, Szabályozási elvek

A déli gyalogút téves jelölésének megszüntetése kedvező településszerkezeti szempontból, egységes tömbszerkezetet, egységesebb utcaképet eredményez. Az érintett telek beépíthetősége kedvezőbbé válik. A szabadon álló beépítési mód révén csak az oldalkerti 3 m-es sávot kell szabadon hagyni, a 4-5 m széles átjáró szélességével szemben. A tévesen rögzített közterületi gyalogút megszüntetésével, megszűnik az Önkormányzat számára a kisajátítási kényszer.

A tömbhöz tartozó telkek övezeti besorolása nem változik, a nyúlványos telek északi határára kerül az övezeti határ. A területhasználati besorolás és beépítési intenzitás változatlan marad. A telekszerkezet és a beépítés révén létrejövő kertrészek, épülettömegek aránya sem változik.

A gyalogút megszüntetése nem hat kedvezőtlenül az úthálózati rendszerre, a telkek kiszolgálására, megmarad a kétirányú közúti kapcsolat. A településrész rálátás és kilátás védelme szempontjából sem eredményez kedvezőtlen helyzetet a földhivatali nyilvántartás szerinti telekszerkezet megtartása.

## Örökségvédelmi hatástanulmány

Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készült az egész közigazgatási területre az érvényben lévő településrendezési eszközök készítésekor. A szabályozási tervlap ábrázolja a régészeti lelőhelyeket, ezek egyike sem érinti jelen módosítás területét.

A szabályozással érintett területeknek nincs érintettsége „épített örökség” szintjén. Sem országosan, sem helyileg védett épület, egyedi tájérték nincs a területen, műemléki környezet nem érinti. A szabályozás övezeti besorolása nem változik, így nem hat kedvezőtlenül a település térbeli megjelenésére, feltárulására.

## Tájrendezési és környezetalakítási javaslat

Környezeti vizsgálat

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet), melynek 1.§. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni.

A jelenleg érvényben lévő terv is tartalmazza a terület lakóterületi célú hasznosítását, mivel a terület, jellemzően beépült, infrastruktúrával ellátott. Ehhez képest a jelen módosítás során változás nem történik.

A kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglaltak mérlegelése alapján, illetve a fentiek értelmében jelen településrendezési eszközök módosításához, illetve kidolgozásához környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Táj és természetvédelem

A területen és a szomszédságában védett, illetve védendő természeti érték nincs. A területet az országos ökológiai hálózat és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „NATURA 2000” területek nem érintik.

A terület fejlesztése és későbbi üzemelése kapcsán a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható. A terület eróziója megszűnik, csapadékvíz elvezetés még jobban megoldottá válik. Az átalakulás településképi szempontból illeszkedő. Az építési telekhez kapcsolódó zöldfelületen nagyobb ökológiai értékkel rendelkező, tájhonos fajokból álló cserje- és lombkorona szint telepítése szükséges.

Zöldfelületek, Biológiai aktivitás érték változása

A módosítás kapcsán a biológiai aktivitás érték nem változik, mivel a belterületen belül új beépítésre szánt terület kijelölésére nem került sor. A biológiai aktivitás szempontjából a kevésbé aktív közlekedési terület csökkent, a lakótelkek területe, nagysága tervi szinten növekszik, valóságban változatlan marad. Az építési telkek kötelező zöldfelületén többszintes fás-cserjés felületek, telekrészek alakulhatnak ki, így a biológiai aktivitási érték szinten tartható. (A közlekedési terület biológiai aktivitási értéke 0,6 a kertvárosi jellegű lakóterületé érték 3)

## Közlekedési kapcsolatok vizsgálata és javaslata

A módosítás a meglévő településszerkezeti szintű úthálózati szabályozást őrzi meg, nem tartalmaz új nyomvonal kijelölést, új közterületi szélesítéseket. A tömböket határoló közlekedési közterületek korábban kiszabályozott szélességei megmaradnak. A megmaradó gyalogút övezetében a tényleges kiépítés javasolt a Donát utca és a vasúttal párhuzamosan vezetett lakóutca között, valamint járda építés a gyalogút továbbvezetéseként.

## Közműellátás

Az átépülés fejlesztés és az ezt szolgáló módosítás nem eredményez olyan volumenű változást, amelyet ne lehetne kielégíteni a meglévő közmű törzshálózatról. A tömböt határoló közterületeken a teljes közműellátás biztosított. Kiépített a vezetékes ivó- és tüzivíz hálózat, a szennyvízcsatorna hálózat, az energia közművek hálózata, valamint az elektronikus hírközlési hálózat. A módosítás ebben változtatást nem eredményez.

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek a tervezési területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-MOBIL, Pannon, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.

A tervezési területen új közcélú vezeték nélküli hírközlési létesítmény elhelyezése nem tervezett, nem engedélyezett.